Suspensii

- Clasificarea suspensiilor .

- Consideratii teoretice :

  - umectarea

  - fenomene electrice

  - sedimentarea

- Suspensii defloculate ( peptizate ) .

- Suspensii floculante :

  - Metode de floculare :

    - floculare cu electroliti ;

    - floculare cu tensio-activi ;

    - floculare cu polimeri hidrofili .

- Agenti de suspensie :

  - Guma arabica ;

  - Tragacanta ;

  - Alginati ;

  - Peptina ;

  - Derivati de celuloza :

    - metilceluloza ;

    - etilceluloza ;

    - carboximetilceluloza ( CMC ) .

  - Alcoolul polivinilic ;

  - Polivinil pirolidona ;

  - Carbopoli ;

  - Argile coloidale :

    - bentonita ;

    - hectorite ;

    - atapulgita ;

    - veguru .

  - Aerosil .

- Formularea suspensiilor .

- Suspensii de uz extern .

- Suspensii de uz intern .

- Prepararea suspensiilor :

  - prepararea prin dispersare ;

  - prepararea prin precipitare.

- Controlul suspensiilor .

- Clasificarea suspensiilor .

In mod obisnuit , prin suspensii farmaceutice se inteleg preparatele fluide, constituite din dispersii mecanice de substante medicamentoase solide, intr-un vehicol lichid .

Astfel apare diferentierea suspensiilor fata de dispersiile coloidale .

Substantele medicamentoase sunt de obicei pulberi insolubile, iar mediul de dispersie este apa sau uleiul.

Suspensiile se prepara atat in farmacie cat si in industrie :

    - cele preparate in farmacie cu o stabilitate redusa ;

    - cele preparate in industrie trebuie sa-si pastreze omogenitatea timp de 2-3 ani .

O categorie aparte o formeaza suspensiile uscate, care sunt amestecuri de pulberi la care se adauga un anumit volum de apa.

Suspensiile au o biodisponibilitate superioara fata de alte preparate solide. Cu ajutorul suspensiilor este posibila administrarea unor medicamente insolubile. In general sunt folosite foarte mult in pediatrie .

Pe langa aceste avantaje, suspensiile au si dezavantaje, datorita in special instabilitatii fizice in timp.

Dependent de calea de administrare, suspensiile pot fi :

    - de uz intern ;

    - de uz extern ;

    - de uz parenteral .

- Consideratii teoretice .

Dintre sistemele disperse farmaceutice, suspensiile sunt cele mai nestabile d.p.d.v. fizic. Stabilitatea fizica a suspensiilor trebuie sa indeplineasca anumite conditii :

    - substanta suspendata sa nu se depuna repede ;

    - particulele care se depun sa nu formeze sedimente compacte ;

    - suspensia sa nu fie prea vascoasa si sa curga usor .

- Umectarea  - O dificultate des intalnita la prepararea suspensiilor

o reprezinta rezistenta particulelor la umectare . Dispersarea uniforma a substantelor insolubile in mediul lichid depinde de umectarea si repartizarea lor in sistem. Substantele solide hidrofile ( oxidul de zinc, carbonatul de magneziu ) se lasa usor udate de apa, si pot fi incorporate in suspensii fara adaos de umectanti .

In schimb, particulele de substanta hidrofobe plutesc la suprafata apei, fenomen numit FLOTATIE .

Ca umectant se folosesc substantele tensio-active, polimeri hidrofili, glicerina, alcool si propilen glicol .

- Fenomene electrice – O particula insolubila dispersata intr-un

mediu lichid poate fi incarcata electric. Aceasta incarcatura electrica poate fi datorata absorbtiei selective a ionilor prezenti in mediul de dispersie sau ionizarii grupelor chimice de la suprafata particulei .

- Sedimentarea –  Intr-o  suspensie  exista  tendinta  particulelor

dispersate cu densitate mai mare decat a mediului de dispersie , sa sedimenteze sub actiunea gravitatiei . Particulele de substante medicamentoase dispersate trebuie sa fie suspendate uniform in vehicul si sa fie redispersate cu mare usurinta dupa agitare .

- Suspensii defloculate ( peptizate ) .

Sistemele defloculate contin particule dispersate care sedimenteaza cu o viteza redusa formand un sediment dens .

Particulele isi pastreaza caderea lor libera, depunandu-se lent prin rostogolire, cele din stratul inferior fiind presate de greutatea celorlalte care elimina mediul dispersant care le separa. La aceste suspensii , limita dintre straturi, stabilitatea nu este bine definita.

In domeniul farmaceutic, sistemele defloculate duc la preparate cu stabilitate redusa, avand o omogenitate care lasa de dorit. De obicei, suspensiile defloculate sunt utile in receptura, cand medicamentele se consuma rapid .

- Suspensii floculante .

Deoarece suspensiile defloculate formeaza in timp un sediment compact, este preferabil sa se recurga la folosirea suspensiilor floculate .

Faza dispersa a suspensiilor floculate nu este constituita din particule individuale, ci din aglomerari de particule numite flocoane .

Un flocon reprezinta un agregat slab de particule reunite prin forte interparticulare ( legaturi Van Der Wells ) .

Spre deosebire de sistemele defloculate , flocoanele sedimenteaza rapid, fara sa formeze sediment.

Redispersarea este usoara si dispare fenomenul de cimentare.

a) Metode de floculare : obtinerea suspensiilor floculate se poate face cu ajutorul agentilor de floculare :

- electroliti tensio-activi ;

- polimeri hidrofili .

Se urmareste efectuarea unei floculari controlate, care sa produca un volum de sedimentare maxima .

    - floculare cu electroliti – flocularea electrolitica se datoreaza neutralizarii sarcinii superficiale a particulelor cu ajutorul electrolitilor ;

    - floculare cu tensio-activi – substantele  tensio-active ionice pot produce neutralizarea sau schimbarea sarcinii particulelor, ceea ce duce la floculare ;

    - floculare cu polimeri hidrofili – polimerii hidrofili au rol de protectie fata de floculare, formand o bariera mecanica sau un invelis in jurul particulelor .

- Agenti de suspensie .

  - Guma  Arabica  este  formata  din  saruri de  Ca ,  Mg ,  K  ale

acidului arabic, complex format dintr-o molecula de acid garlacturonic, legat de 3 molecule de galactoza, 2 molecule de arabinoza si o molecula de rabnoza.

Mai contine materii colorante, oxidaze si peroxidaze .

Este solubila in apa si are o reactie slab acida .

Guma Arabica desenzimata ( VEZI  FR X ) se obtine prin dizolvarea produsului intr-o cantitate dubla de apa . Se incalzeste 30 de minute pe baia de apa, urmata de evaporare sub presiune la 60º pana la sicitatea ( uscarea ) si pulverizarea reziduului .

Mucilag de Guma Arabica 30% ( VEZI FR X ) are o vascozitate maxima la un pH 5-9. Este un lichid limpede sau slab opalescent, vascos, de culoare galbuie, fara gust, fara miros si cu reactie slab acida . Mucilagul este foarte usor atacat de microorganisme .

Mucilag de Guma Arabica diluat ( Julep gumos ) – este format din mucilag de guma arabica si sirop de portocale, cate 20 g la o substanta concentrata de 100 g. Este cel mai uzitat vehicul pentru suspensii de uz extern, preparate in farmacii.

  - Tragacanta  contine  tragacantina  20-40%; este solubila in apa

si basolina 50-60%; insolubila in apa .

Partea solubila da prin hidroliza acid galacturonic cu mare rol in prepararea suspensiilor. Dintre toate gumele, tragacanta hidrolizeaza cel mai greu. Hidratarea maxima se produce la 40º timp de 50 de minute .

Mucilagul de tragacanta  0,5-2% are o comportare pseudoplastica si poate fi folosit ca agent de suspendare. In FR X, mucilagul de Tragacanta 10% este un gel vascos, care se foloseste ca excipient pilular .Se foloseste ca agent de suspensie, mai ales pulberea de Tragacanta, formata din Tragacanta 15 g, Guma Arabica 20 g, amidon 20 g si zahar 45 g .

  - Alginatii – sunt saruri ale acidului alginic, dintre care cei mai

folositori sunt Aglutinatul de Na, K, amoniu .

Alginatul de sodiu – pulbere alba, fara gust , solubil in apa, insolubil in alcool etilic . Pentru obtinerea mucilagului se tritureaza alginatul cu 5% alcool , la care se adauga glicerina si apoi apa. Acesta este incompatibil cu : ionii de metale grele, balsam Tolu si balsam Peru. Ca agent de suspensie este folosit sub forma de mucilag 1%, stabilizand suspensiile cu oxid de zinc, sulf si sulfat de bariu .

  - Pectina – contine 	 acizi  pectici  formati  din  lanturi  de  acizi

esterificati. Este o pulbere fina, solubila in apa, formand solutii coloidale opalescente, vascoase si cu reactie acida. Este incompatibila cu metalele grele, acidul salicilic, acidul tamic si alcoolul concentrat . La prepararea suspensiilor se foloseste mucilagul de pectina 2% .

  - Derivati de celuloza :

    - Metil celuloza ( FR X ) – este etrul metilic al celulozei .

Este o pulbere alba, fara miros si gust, solubila in apa rece. Gelurile sau solurile pot fi preparate la rece sau la cald. Mucilagul de metil celuloza 2% ( FR X ) este un gel vascos, incolor, fara gust si miros , iar solutia 10% este neutra. Se foloseste ca agent de dispersie pentru prepararea suspensiilor la receptura .Vascozitatea dispersiilor de metilceluloza scade la pH acid sau in prezenta unor enzime sau microorganisme . In prezenta NaCl si a glicerinei, vascozitatea creste in mediul alcalin. La asocierile cu unele substante, solutia de metilceluloza se tulbura, iar vascozitatea scade .

Metilceluloza este folosita la stabilizarea suspensiilor de sulfamide sau a dispersiilor de camfor si mentol .

    - Etilceluloza – este o pulbere de culoare alba, insolubila

in apa si glicerina, dar solubila in alcool si dizolvanti organici. Este compatibila cu majoritatea substantelor prezente in suspensii .

    - Carboximetilceluloza ( CMC ) ( FR X ) – este o pulbere

de culoare alba, fara gust, fara miros, se dizolva in apa atat la rece cat si la cald. Este solubila si in amestecuri de apa cu alcool si acetona .

Intalnim 3 tipuri de carboximetilceluloza , toate fiind clasificate in functie de vascozitate : scazuta, medie, inalta .

Vascozitatea este influentata de : concentratie, pH, temperatura, prezenta electrolitilor si a solventilor organici.

Carboximetulceluloza este compatibila cu acetanii, zahar si cu unii polioli .

Pentru conservarea solutiilor de CMC se recomanda adaos de nipasol. In concentratie de 1-3% se foloseste la prepararea suspensiilor cu sulf, oxid de zinc si salicilat de bismut .

  - Alcoolul polivinilic : ( APV)  →  In solutii apoase are un pH

acid. Vascozitatea solutiei apoase de alcool polivinilic variaza in functie de concentratie, de temperatura la care se conserva si de timp.

Vascozitatea solutiei poate fi marita prin adaos de borax si acid boric. Sarurile precipita alcoolul polivinilic din solutia apoasa.

Alcoolul polivinilic este compatibil cu alcool, glicerol, cu o serie de substante medicamentoase si cu conservanti. Are proprietati tensio-active , are rol protector si este un bun agent de ingrosare.

  - Polivinil pirolidona    →  este o pulbere alba, solubila in apa si

solventi organici. Datorita proprietatilor de agent de ingrosare si de coloid protector, poate fi utilizata pentru prelucrarea si stabilizarea suspensiilor.

Polivinilul pirolidona poate fi compatibil cu unele substante conservante.

  - Carbopolii  →  se prezinta ca o pulbere alba , putin solubila in

apa, solubila in solutii de hidroxizi si de amine.

Prin dispersarea carbopolilor in sistemul sorbitol – apa si neutralizarea cu hidroxid de sodiu, se obtin valori mari ale vascozitatii.

Dispersiile de carbopol expuse la lumina sufera o reducere a vascozitatii.

  - Argile coloidale  →  sunt polimeri minerali care prin hidratare

formeaza dispersii coloidale vascoase.

- bentonita : pulbere alba fina, fara miros si gust argilos.

Este insolubila in apa si solventi organici. Formeaza impreuna cu apa dispersii vascoase sau geluri. Se foloseste la stabilizarea suspensiilor. Ca agent de suspensie actioneaza prin marirea vascozitatii mediului de dispersie.

- hectorita : se imbiba de 3 ori fata de volumul sau initial.

Prepararea  dispersiilor cu hectorita necesita o temperatura ridicata

- ataculgita : are capacitate de ingrosare si suspendare mai

mica.

- vegum : este un silicat de aluminiu si magneziu purificat

din grupa argilelor. Se foloseste in suspensiile de uz intern : analgezice etc.

  - Aerosil  →  este un hidrocoloid, fara miros si gust acrisor. In

prezenta apei formeaza agregate, care la randul lor se asociaza formand geluri. Dispersiile de aerosil 4% sunt utilizate ca stabilizatori de suspensii.

- Formularea suspensiilor .

Formularea suspensiilor trebuie sa tina seama de modul de

administrare si de necesitatea asigurarii unei stabilitati optime. Stabilitatea depinde de starea floculata sau defloculata a particulelor suspendate. Conditia esentiala este asigurarea initiala a umectarii particulelor si obtinerea unei dispersii uniforme de particule defloculate. Exista 3 posibilitati de a rezolva problema :

  - incorporarea dispersiei uniforme intr-un vehicul structurat care are ca produs final o suspensie defloculata intr-un mediu structurat;

  - adaugarea la suspensie a unui agent de floculare cand rezulta o suspensie floculata;

  - adaugarea la dispersie a unui agent de floculare , iar la suspensia floculata care se obtine se adauga un coloid protector care formeaza un vehicul structurat.

- Suspensii de uz extern .

Suspensiile farmaceutice de uz extern au ca vehicul principal apa si sunt denumite lotiuni sau suspensii.

Suspensiile topice trebuie sa se usuce rapid, lasand pe locul de aplicare un strat fin de pulbere. Adaosul de agenti de ingrosare favorizeaza stabilitatea si aderenta la epiderm, dar intarzie evaporarea apei, micsorand efectul racoritor.

Preparatul cel mai folosit este lotiunea care contine oxid de zinc, talc, glicarina, apa in parti egale. Uneori in formula se adauga si substante insolubile : acid salicilic, sulfamida.

Oxidul de zinc are proprietati antiinflamatoare si usor astringente, iar glicerina favorizeaza aderarea pulberii la suprafata pielii. La prepararea unor astfel de suspensii nu se adauga agenti de suspensie deoarece proportia de pulberi este destul de mare si s-ar produce o marire a vascozitatii.

- Suspensii de uz intern .

In terapeutica actuala o serie de medicamente greu solubile in apa sunt formate sub forma de suspensii. Vehiculul acestor preparate cuprinde pe langa apa si urmatoarele componente : coloizi protectori, edulcolanti, aromatizanti, coloranti, conservanti.

Printre substantele medicamentoase prescrise sub forma de suspensii, se pot mentiona : antibiotice, sulfamide, sulfatul de bariu.

- Prepararea suspensiilor.

  - prepararea prin dispersare → este metoda cea mai folosita

deoarece se porneste de la substante active ca atare. Pulberile insolubile aduse la un grad de pulverizare avansat sunt dispersate intr-un vehicul in care particulele se umecteaza si se disperseaza usor.

Utilizarea de substante tensio-active este indicata pt a se favoriza umesctarea substantelor liofobe. Sunt inclusi agentii de ingrosare care maresc vascozitatea si intarzie depunerea si aglomerarea particulelor. In mod obisnuit prepararea suspensiilor presupune pulverizarea , umectarea , dispersarea fazei solide in vehicul si stabilizarea sistemului. O varianta de lucru este adaugarea peste substanta dispersata din flacon a solutiei de coloid protector, dupa care se adauga agentul de floculare si se agita. O preparare simpla consta in pulverizarea substan active, triturarea cu o cantitate mica de agent de dispersie si aducerea treptata a vehiculului.

La prepararea suspensiilor in industrie se tine seama de toti factorii care influenteaza stabilitatea produselor.

  - prepararea prin precipitare →  obtinerea substantelor active

sub forma de precipitat se poate realiza prin :

    - precipitarea cu solventi organici : substantele insolubile in apa se dizolva in solventi organici miscibili cu apa si apoi se adauga la vehiculul apos in care se gaseste dispersat agentul de suspen.

    - precipitarea prin modificarea pH-ului : modificarea pH-ului mediului se realizeaza usor si se aplica la substantele a caror solubilitate se modifica dependent de pH.

    - precipitarea in urma unei reactii de dublu schimb : prepararea suspensiilor prin dublu schimb are loc in urma unei reactii chimice simple.

- Controlul suspensiilor.

In FRX se mentioneaza anumite prevederi privind calitatea suspensiilor. Se admite ca suspensiile pot sedimenta, dar dupa agitare preparatul trebuie sa se omogenizeze pt a putea fi administrat.

La controlul suspensiilor din industrie se urmareste :

    - marimea particulelor;

    - sedimentarea;

    - vascozitatea.

Marimea particulelor si distributia lor se poate face cu ajutorul metodei microscopice sau a dispozitivelor electronice. Analiza sedimentarii serveste la aprecierea calitatii suspensiilor cu ajutorul determinarii claselor de particule dupa marime.

Volumul de sedimentare poate fi aplicat la suspensiile cu un continut mare de substanta activa si in conditiile unei separari nete intre stratul supernatant si sediment.